表 C. 回传表

说明

C 表定义两类回传包：

C1 自然状态回传包，回传周期为 CPI

C2 波位数据回传包，回传周期为 PRT

C1 采用“继承表 D 前置字段 + 追加 C1 字段 + 尾部校验”的写法。

本文不重复展开表 D，表 D 统一指 [波位控制表v3_0.md]。

C1 自然状态回传包

- C1 包继承表 D 的前置字段定义，继承范围为表 D 序号 1 ~ 81，即截至 预留字段7 为止。

C1 包不重复给出表 D 的字段表，只说明与表 D 的差异项和追加项。

相比表 D，C1 包有以下差异：

包类型 改为 0x03

整包长度 改为 176

继承自表 D 的时间戳字段表示 CPI 时刻

表 D 原尾部校验区不在原位置使用，改为放到 C1 追加字段之后

C1 追加字段总表

| 序号 | 偏移地址 | 字段名称 | 代号 | 变量名 | 类型 | 字节 | 量化 | 单位 | 有效范围 | 产生源 | 注释说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 156 | 状态字 | StatWord | statWord | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 63 |  | 含义：自然状态字。 位定义： bit0：状态在线情况 • 0 = 离线 • 1 = 在线 bit1：工作状态 • 0 = 待机 • 1 = 工作 bit2：发射状态 • 0 = 停止 • 1 = 发射 bit3：同步状态 • 0 = 无同步 • 1 = 同步 bit4：电压状态 • 0 = 正常 • 1 = 异常 bit5：电流状态 • 0 = 正常 • 1 = 异常 bit7~bit6：保留，固定写 0。 |
| 2 | 157 | 时序编号 | TimeSeqId | timeSeqId | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 |  | 含义：当前 CPI 对应的时序编号。 |
| 3 | 158 | 波形编号 | WaveId | waveId | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 |  | 含义：当前 CPI 对应的波形编号。 |
| 4 | 159 | 预留字段8 | Rsv8 | reserved8 | 保留字节 | 1 | —— | —— | 0 |  | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 用途：用于对齐后续温度字段。 |
| 5 | 160 | 温度（AD采样板） | AdTemp | adTemp | 有符号16位整数（int16） | 2 | —— | 采样板口径 | -32768 ~ 32767 |  | 含义：AD 采样板温度值。 约束：当前按 int16 原始值回传，量纲和换算关系由采样板定义。 |
| 6 | 162 | 采样起始（AD） | SampleStart | sampleStart | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | sample | 0 ~ 65535 |  | 含义：当前回传数据对应的采样起始位置。 |
| 7 | 164 | 采样长度（AD） | SampleLen | sampleLen | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | sample | 0 ~ 65535 |  | 含义：当前回传数据对应的采样长度。 |
| 8 | 166 | 预留字段9 | Rsv9 | reserved9 | 保留字节 | 2 | —— | —— | 0 |  | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 用途：用于对齐后续整帧校验码。 |
| 9 | 168 | 整帧校验码 | FrameCrc | frameCrc32 | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— | —— | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF |  | 含义：整帧校验码。 约束：建议采用 CRC32/IEEE，覆盖偏移 0 ~ 167。 |
| 10 | 172 | 帧尾校验字 | EOF | frameEndWord | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— | —— | 0xAA5555AA |  | 含义：整帧结束同步字。 固定值：0xAA5555AA。 |

C2 波位数据回传包

- C2 单包总长度固定为 8192B。

包头与包尾总长度固定为 24B，其中：

包头校验字 4B

固定字段区 16B

包尾校验字 4B

IQ 数据区固定长度为 8168B。

当前协议强约束运行在 9000B 巨型帧链路下。

| 序号 | 偏移地址 | 字段名称 | 代号 | 变量名 | 类型 | 字节 | 量化 | 单位 | 有效范围 | 注释说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 包头校验字 | SOF | frameStartWord | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— | —— | 0x55AAFF03 | 含义：整帧起始同步字。 固定值：0x55AAFF03。 |
| 2 | 4 | CPI计数 | CpiCnt | cpiCnt | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— | CPI | 1 ~ 4294967295 | 含义：当前 IQ 数据所属的 CPI 计数。 |
| 3 | 8 | PRT计数 | PrtCnt | prtCnt | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | PRT | 1 ~ 65535 | 含义：当前 IQ 数据所属的 PRT 计数。 |
| 4 | 10 | 通道计数 | ChCnt | chCnt | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 3 | 含义：通道编号。 • 0 = 和通道 • 1 = 俯仰差通道 • 2 = 方位差通道 • 3 = 匿影通道 |
| 5 | 11 | 预留字段1 | Rsv1 | reserved1 | 保留字节 | 1 | —— | —— | 0 | 含义：协议预留字节。 |
| 6 | 12 | 包计数 | PktCnt | pktCnt | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | —— | 1 ~ 3 | 含义：当前包计数。 约束：在同一 (CPI计数, PRT计数, 通道计数) 内递增。 |
| 7 | 14 | 总包数 | TotalPktCnt | totalPktCnt | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | —— | 1 ~ 65535 | 含义：当前 CPI 内的包总数。 计算方法：若 CPI0基准个数 = N，则 总PRT = 50N。当前 CPI 内总包数 = 当前 CPI 内全部 PRT、全部通道、全部分包数量之和。若每个 PRT 每个通道分包数固定为 M，则 总包数 = 50N × 4 × M。 约束：每一个 C2 包都重复携带该字段。 |
| 8 | 16 | 当前包采样点数 | SampleCnt | sampleCnt | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | sample | 0 ~ 2042 | 含义：当前包有效采样点数。 约束：当前包有效 IQ 字节数 = 当前包采样点数 × 4。 |
| 9 | 18 | 预留字段2 | Rsv2 | reserved2 | 保留字节 | 2 | —— | —— | 0 | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 用途：用于对齐后续 IQ 数据区。 |
| 10 | 20 | IQ数据内容 | IqData | iqData | 字节数组（byte[]） | 8168 | —— | byte | 0 ~ 8168 | 含义：当前包携带的 IQ 数据区。 约束：IQ 数据区固定为 8168B。若当前包不是满包，不足部分补 0。服务器按 当前包采样点数 × 4 判断有效字节范围。 |
| 11 | 8188 | 包尾校验字 | EOF | frameEndWord | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— | —— | 0x00000000 或 0x55AAFF30 | 含义：包尾校验字。 规则：只有 CPI尾包 写 0x55AAFF30，其余包该字段填 0。 CPI尾包定义：最后一个 PRT、最后一个通道、最后一个分包。 |

C2 约束说明

- 单采样点固定为：I(int16) + Q(int16) = 4B。

满包时：当前包采样点数 = 8168 / 4 = 2042。

尾包若不足 8168B，发送端仍补零至 8168B，接收端只按 当前包采样点数 × 4 解析有效字节。

总包数 用于服务端统计当前 CPI 是否收齐。

当前冻结口径下，每个 PRT 每个通道的采样点数固定为 5755 个。

因此每个 PRT 每个通道的 IQ 数据字节数固定为 5755 × 4 = 23020B，需要分成 ceil(23020 / 8168) = 3 个 C2 包回传。

当前固定场景下，每个 CPI 的总包数可写为：总包数 = 总PRT × 4 × 3。

C2 当前固定分包示例

| 包计数 | 包类型 | 采样点数 | IQ 数据字节数 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满包 | 2042 | 8168 |  |
| 2 | 满包 | 2042 | 8168 |  |
| 3 | 单PRT单通道尾包 | 1671 | 6684 | 不足部分补零至 8168B |