表 D. 波束安排表

| 序号 | 偏移地址 | 字段名称 | 代号 | 变量名 | 类型 | 字节 | 量化 | 单位 | 有效范围 | 注释说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 帧首校验字 | SOF | frameStartWord | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— | —— | 0x55AAAA55 | 含义：整帧起始同步字。 固定值：0x55AAAA55。 约束：发送端固定填写，接收端应逐帧校验。 用途：用于帧同步、流边界识别和异常丢帧检测。 |
| 2 | 4 | 协议版本 | ProtoVer | protocolVersion | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 1.0 | 含义：协议版本标识。 固定值：1.0。 约束：版本冻结后不得随业务参数变化。 用途：用于接口兼容性判断与版本分流。 |
| 3 | 5 | 包类型 | PktType | packetType | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0x02 | 含义：当前报文的类型标识。 固定值：0x02，表示波束安排表。 约束：与协议版本组合后应唯一确定报文语义。 用途：用于接收端解析分支选择。 |
| 4 | 6 | 整包长度 | TotalLen | totalPacketLength | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | B | 164 | 含义：整包字节长度。 固定值：164 B。 约束：应与实际发送字节数严格一致。 用途：用于完整性校验、缓存申请与越界防护。 |
| 5 | 8 | 波位中 CPI 计数 | BeamCpiCnt | beamCpiCnt | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— | —— | 0 ~ 4294967295 | 含义：当前波位对应的 CPI 计数值。 约束：采用无符号累加计数，跨帧连续维护。 用途：用于波位执行进度跟踪、跨模块状态关联与回放定位。 |
| 6 | 12 | CPI基准（CPI0）个数 | Cpi0Cnt | cpi0Cnt | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 | 含义：本帧关联的 CPI0 基准个数。 约束：取值应与同帧调度内容保持一致。 用途：用于波束安排与 CPI 基准资源之间的对应管理。 |
| 7 | 13 | 波形组编号 | WaveGrpId | waveGroupId | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 | 含义：波束安排所引用的波形组资源编号。 约束：编号应落在显控已下发且接收端可识别的资源集合内。 用途：用于建立当前波束与波形参数表之间的索引关系。 |
| 8 | 14 | 工作状态字 | WorkStat | workStatusWord | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 3 | 含义：当前波位执行的总体工作状态。 位定义： bit1~bit0: • 00 = 正常工作 • 01 = 模拟模式 • 10 = 校准模式 • 11 = 检查模式 约束：bit7~bit2 保留，固定写 0。 用途：用于驱动接收、校准、检查等流程切换。 |
| 9 | 15 | 工作模式字 | WorkMode | workMode | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 127 | 含义：工作模式控制字。 位定义： bit0：搜索跟踪选择 • 0 = 搜索 • 1 = 跟踪 bit2~bit1：频点组合 • 00 = 单频点 • 01 = 双频点 • 10 = 三频点 • 11 = 四频点 bit4~bit3：展宽模式 • 00 = 不展宽 • 01 = 接收展宽 • 10 = 发射展宽 • 11 = 收发展宽 bit5：T/R 辐射使能 • 0 = 关闭 • 1 = 开启 bit6：旁瓣匿影 • 0 = 关闭 • 1 = 开启 bit7：保留 • 当前为 0 用途：用于细化控制各功能模块的启停、组合与运行方式。 |
| 10 | 16 | 校准模式 | CalMode | calibMode | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 3 | 含义：校准流程选择字。 位定义： bit1~bit0: • 00 = 无校准 • 01 = 内校准 • 10 = 外校准 • 11 = 保留 约束：bit7~bit2 保留，固定写 0；仅在校准相关工作状态下生效。 用途：用于选择校准链路和处理流程。 |
| 11 | 17 | 检查模式字（按位定义） | InspWord | inspectWord | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 63 | 含义：系统检查项目按位使能字。 位定义： bit0：通信检查 bit1：内部电路检查 bit2：同步处理检查 bit3：方向图检查 或者 S 曲线检查 bit4：接收通道带宽检查 bit5：接收通道增益检查 bit7~bit6：保留，固定为 0 用途：用于按需发起单项或组合检查任务。 |
| 12 | 18 | 频点 1 频率代码 | F1Code | f1Code | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 20 MHz | —— | 0 ~ 100 | 含义：频点 1 的频率代码。 量化关系：真实值（GHz）=15.5 GHz + 20 MHz × N。 约束：代码取值范围为 0 ~ 100。 用途：用于配置频点 1 的工作频率。 |
| 13 | 19 | 频点 2 频率代码 | F2Code | f2Code | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 20 MHz | —— | 0 ~ 100 | 同理 频点 1 频率代码字段。 |
| 14 | 20 | 频点 3 频率代码 | F3Code | f3Code | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 20 MHz | —— | 0 ~ 100 | 同理 频点 1 频率代码字段。 |
| 15 | 21 | 频点 4 频率代码 | F4Code | f4Code | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 20 MHz | —— | 0 | 同理 频点 1 频率代码字段；当前固定写 0。 |
| 16 | 22 | 预留字段1 | Rsv1 | reserved1 | 保留字节 | 2 | —— | —— | 0 | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：发送端不得挪作他用。 用途：用于 4B 对齐及后续版本扩展。 |
| 17 | 24 | 频点 1 方位角 | F1Az | f1Az | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -65.00 ~ 65.00 | 含义：频点 1 波束的电扫方位角指向代码。 量化关系：真实值（°）=代码值 × 0.01。 约束：有符号整数，按频点独立配置。 用途：用于设置频点 1 的波束方位指向。 |
| 18 | 26 | 频点 1 俯仰角 | F1El | f1El | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -5.00 ~ 65.00 | 含义：频点 1 波束的电扫俯仰角指向代码。 量化关系：真实值（°）=代码值 × 0.01。 约束：有符号整数，取值应满足俯仰机构工作边界。 用途：用于设置频点 1 的波束俯仰指向。 |
| 19 | 28 | 频点 2 方位角 | F2Az | f2Az | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -65.00 ~ 65.00 | 同理 频点 1 方位角字段。 |
| 20 | 30 | 频点 2 俯仰角 | F2El | f2El | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -5.00 ~ 65.00 | 同理 频点 1 俯仰角字段。 |
| 21 | 32 | 频点 3 方位角 | F3Az | f3Az | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -65.00 ~ 65.00 | 同理 频点 1 方位角字段。 |
| 22 | 34 | 频点 3 俯仰角 | F3El | f3El | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -5.00 ~ 65.00 | 同理 频点 1 俯仰角字段。 |
| 23 | 36 | 频点 4 方位角 | F4Az | f4Az | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | 0 | 同理 频点 1 方位角字段；当前固定写 0。 |
| 24 | 38 | 频点 4 俯仰角 | F4El | f4El | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | 0 | 同理 频点 1 俯仰角字段；当前固定写 0。 |
| 25 | 40 | 接收区 1 的衰减器 1 增益代码 | Rx1Att1 | rx1Att1 | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 0.5 dB | dB | 0.0 ~ 127.5 | 含义：接收区 1 的衰减器 1 增益代码。 量化关系：真实值（dB）=代码值 × 0.5。 约束：无符号整数。 用途：用于接收链路增益整定。 |
| 26 | 41 | 接收区 1 的衰减器 2 增益代码 | Rx1Att2 | rx1Att2 | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 0.5 dB | dB | 0.0 ~ 127.5 | 同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。 |
| 27 | 42 | 接收区 2 的衰减器 1 增益代码 | Rx2Att1 | rx2Att1 | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 0.5 dB | dB | 0.0 ~ 127.5 | 同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。 |
| 28 | 43 | 接收区 2 的衰减器 2 增益代码 | Rx2Att2 | rx2Att2 | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 0.5 dB | dB | 0.0 ~ 127.5 | 同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。 |
| 29 | 44 | 接收区 3 的衰减器 1 增益代码 | Rx3Att1 | rx3Att1 | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 0.5 dB | dB | 0.0 ~ 127.5 | 同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。 |
| 30 | 45 | 接收区 3 的衰减器 2 增益代码 | Rx3Att2 | rx3Att2 | 无符号8位整数（uint8） | 1 | 0.5 dB | dB | 0.0 ~ 127.5 | 同理 接收区 1 的衰减器 1 增益代码字段。 |
| 31 | 46 | 预留字段2 | Rsv2 | reserved2 | 保留字节 | 2 | —— | —— | 0 | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：不得承载业务数据。 用途：用于 4B 对齐及后续扩展。 |
| 32 | 48 | 跟踪目标的目标编号 | TrkId | trkId | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | —— | 0 ~ 65535 | 含义：跟踪目标的逻辑编号。 约束：同一时刻有效目标集合内应保持唯一。 用途：用于目标级状态关联、目标切换与结果回传索引。 |
| 33 | 50 | 跟踪目标的周期计数 | TrkPerCnt | trkCpiCnt | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | CPI | 0 ~ 65535 | 含义：跟踪目标当前所处的周期计数。 约束：应与目标跟踪调度周期保持同步。 用途：用于判断目标所处的跟踪阶段和调度节拍。 |
| 34 | 52 | 跟踪目标状态字（跟踪目标的数据率） | TrkStat | trkStat | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 7 | 含义：目标跟踪状态及数据率信息组合字。 位定义： bit1~bit0: • 00 = 无效 • 01 = 稳定跟踪 • 10 = 外推预测 • 11 = 丢失 bit2: • 0 = 25MHz（低跟踪率） • 1 = 50MHz（高跟踪率） 约束：bit7~bit3 保留，固定写 0。 用途：用于表征目标状态、数据率等级或调度优先级。 |
| 35 | 53 | 预留字段3 | Rsv3 | reserved3 | 保留字节 | 3 | —— | —— | 0 | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：发送端和接收端均不得赋予业务语义。 用途：用于 4B 对齐及后续协议扩展。 |
| 36 | 56 | 跟踪目标距离 | TrkRng | trkRng | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | m | 0.0 ~ 500000.0 | 含义：跟踪目标的距离先验或回传距离。 约束：单位为 m，应与目标编号、时刻和坐标系约定一致。 用途：用于辅助目标定位、窗口设置和调度判定。 |
| 37 | 60 | 跟踪目标速度 | TrkVel | trkVel | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | m/s | -10000.0 ~ 10000.0 | 含义：跟踪目标的径向速度。 约束：应在接口文档中冻结正负号约定，避免上下游对速度方向理解不一致。 用途：用于多普勒处理、目标运动预测与门限设置。 |
| 38 | 64 | 校准LFM时延 | CalLfmDly | calLfmDly | 无符号16位整数（uint16） | 2 | 0.01 μs | μs | 0.00 ~ 655.35 | 含义：外信号校准场景下的 LFM 时延代码。 量化关系：时延值（μs）=代码值 × 0.01。 约束：仅在外校准模式下有效。 用途：用于补偿校准链路时延。 |
| 39 | 66 | 预留字段4 | Rsv4 | reserved4 | 保留字节 | 2 | —— | —— | 0 | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：不得参与业务解释。 用途：用于 4B 对齐及后续扩展。 |
| 40 | 68 | 接收区 1 跟踪噪声门限电平 | Rx1TrkNTh | rx1TrkNTh | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | dB | -200.0 ~ 200.0 | 含义：接收区 1 跟踪噪声门限电平。 约束：单位为 dB。 用途：用于控制接收区 1 的跟踪检测灵敏度。 |
| 41 | 72 | 接收区 2 跟踪噪声门限电平 | Rx2TrkNTh | rx2TrkNTh | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | dB | -200.0 ~ 200.0 | 同理 接收区 1 跟踪噪声门限电平字段。 |
| 42 | 76 | 接收区 3 跟踪噪声门限电平 | Rx3TrkNTh | rx3TrkNTh | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | dB | -200.0 ~ 200.0 | 同理 接收区 1 跟踪噪声门限电平字段。 |
| 43 | 80 | 接收区 1 搜索噪声门限电平 | Rx1SchNTh | rx1SchNTh | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | dB | -200.0 ~ 200.0 | 含义：接收区 1 搜索噪声门限电平。 约束：单位为 dB。 用途：用于控制接收区 1 搜索检测门限。 |
| 44 | 84 | 接收区 2 搜索噪声门限电平 | Rx2SchNTh | rx2SchNTh | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | dB | -200.0 ~ 200.0 | 同理 接收区 1 搜索噪声门限电平字段。 |
| 45 | 88 | 接收区 3 搜索噪声门限电平 | Rx3SchNTh | rx3SchNTh | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | dB | -200.0 ~ 200.0 | 同理 接收区 1 搜索噪声门限电平字段。 |
| 46 | 92 | 接收区 1 跟踪噪声门限系数 | Rx1TrkNCf | rx1TrkNCf | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 | 含义：接收区 1 跟踪噪声门限系数。 约束：代码值直接作为系数参与门限计算。 用途：用于细调接收区 1 跟踪门限。 |
| 47 | 93 | 接收区 2 跟踪噪声门限系数 | Rx2TrkNCf | rx2TrkNCf | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 | 同理 接收区 1 跟踪噪声门限系数字段。 |
| 48 | 94 | 接收区 3 跟踪噪声门限系数 | Rx3TrkNCf | rx3TrkNCf | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 | 同理 接收区 1 跟踪噪声门限系数字段。 |
| 49 | 95 | 接收区 1 搜索噪声门限系数 | Rx1SchNCf | rx1SchNCf | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 | 含义：接收区 1 搜索噪声门限系数。 约束：代码值直接作为系数参与门限计算。 用途：用于细调接收区 1 搜索门限。 |
| 50 | 96 | 接收区 2 搜索噪声门限系数 | Rx2SchNCf | rx2SchNCf | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 | 同理 接收区 1 搜索噪声门限系数字段。 |
| 51 | 97 | 接收区 3 搜索噪声门限系数 | Rx3SchNCf | rx3SchNCf | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 255 | 同理 接收区 1 搜索噪声门限系数字段。 |
| 52 | 98 | 预留字段5 | Rsv5 | reserved5 | 保留字节 | 2 | —— | —— | 0 | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：不得携带业务含义。 用途：用于 4B 对齐及扩展预留。 |
| 53 | 100 | X 轴倾角补偿输入 | TiltX | tiltX | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | ° | -90.000 ~ 90.000 | 含义：平台绕 X 轴的倾角补偿输入。 约束：单位为 °，应与姿态参考系定义一致。 用途：用于波束指向、姿态补偿和几何修正计算。 |
| 54 | 104 | Y 轴倾角补偿输入 | TiltY | tiltY | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | ° | -90.000 ~ 90.000 | 含义：平台绕 Y 轴的倾角补偿输入。 约束：单位为 °，应与 X 轴补偿量采用同一坐标系。 用途：用于姿态补偿与波束指向修正。 |
| 55 | 108 | 频点 1 方位差通道校准后配相幅度 | F1AzDiffAmp | f1AzDAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | -3276.8 ~ 3276.7 | 含义：频点 1 方位差通道校准后配相幅度。 量化关系：真实值（dB）=代码值 × 0.1。 约束：有符号整数。 用途：用于接收端通道一致性补偿。 |
| 56 | 110 | 频点 1 方位差通道校准后配相相位 | F1AzDiffPhs | f1AzDPhs | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -327.68 ~ 327.67 | 含义：频点 1 方位差通道校准后配相相位。 量化关系：真实值（°）=代码值 × 0.01。 约束：有符号整数。 用途：用于方位差通道相位补偿。 |
| 57 | 112 | 频点 1 俯仰差通道校准后配相幅度 | F1ElDiffAmp | f1ElDAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | -3276.8 ~ 3276.7 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。 |
| 58 | 114 | 频点 1 俯仰差通道校准后配相相位 | F1ElDiffPhs | f1ElDPhs | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -327.68 ~ 327.67 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。 |
| 59 | 116 | 频点 1 辅助通道校准后配相幅度 | F1AuxAmp | f1AuxAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | -3276.8 ~ 3276.7 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。 |
| 60 | 118 | 频点 2 方位差通道校准后配相幅度 | F2AzDiffAmp | f2AzDAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | -3276.8 ~ 3276.7 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。 |
| 61 | 120 | 频点 2 方位差通道校准后配相相位 | F2AzDiffPhs | f2AzDPhs | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -327.68 ~ 327.67 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。 |
| 62 | 122 | 频点 2 俯仰差通道校准后配相幅度 | F2ElDiffAmp | f2ElDAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | -3276.8 ~ 3276.7 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。 |
| 63 | 124 | 频点 2 俯仰差通道校准后配相相位 | F2ElDiffPhs | f2ElDPhs | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -327.68 ~ 327.67 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。 |
| 64 | 126 | 频点 2 辅助通道校准后配相幅度 | F2AuxAmp | f2AuxAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | -3276.8 ~ 3276.7 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。 |
| 65 | 128 | 频点 3 方位差通道校准后配相幅度 | F3AzDiffAmp | f3AzDAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | -3276.8 ~ 3276.7 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。 |
| 66 | 130 | 频点 3 方位差通道校准后配相相位 | F3AzDiffPhs | f3AzDPhs | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -327.68 ~ 327.67 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。 |
| 67 | 132 | 频点 3 俯仰差通道校准后配相幅度 | F3ElDiffAmp | f3ElDAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | -3276.8 ~ 3276.7 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。 |
| 68 | 134 | 频点 3 俯仰差通道校准后配相相位 | F3ElDiffPhs | f3ElDPhs | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | -327.68 ~ 327.67 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段。 |
| 69 | 136 | 频点 3 辅助通道校准后配相幅度 | F3AuxAmp | f3AuxAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | -3276.8 ~ 3276.7 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段。 |
| 70 | 138 | 频点 4 方位差通道校准后配相幅度 | F4AzDiffAmp | f4AzDAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | 0 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段；当前固定写 0。 |
| 71 | 140 | 频点 4 方位差通道校准后配相相位 | F4AzDiffPhs | f4AzDPhs | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | 0 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段；当前固定写 0。 |
| 72 | 142 | 频点 4 俯仰差通道校准后配相幅度 | F4ElDiffAmp | f4ElDAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | 0 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段；当前固定写 0。 |
| 73 | 144 | 频点 4 俯仰差通道校准后配相相位 | F4ElDiffPhs | f4ElDPhs | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.01° | ° | 0 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相相位字段；当前固定写 0。 |
| 74 | 146 | 频点 4 辅助通道校准后配相幅度 | F4AuxAmp | f4AuxAmp | 有符号16位整数（int16） | 2 | 0.1 dB | dB | 0 | 同理 频点 1 方位差通道校准后配相幅度字段；当前固定写 0。 |
| 75 | 148 | 时间戳-时 | Hour | hour | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | h | 0 ~ 23 | 含义：时间戳中的“时”字段。 约束：采用 24 小时制。 用途：用于构成整帧时间标签。 |
| 76 | 149 | 时间戳-分 | Minute | minute | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | min | 0 ~ 59 | 含义：时间戳中的“分”字段。 约束：取值范围应满足标准时分格式。 用途：用于构成整帧时间标签。 |
| 77 | 150 | 时间戳-秒 | Second | second | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | s | 0 ~ 59 | 含义：时间戳中的“秒”字段。 约束：应与时统源保持一致。 用途：用于构成整帧时间标签。 |
| 78 | 151 | 预留字段6 | Rsv6 | reserved6 | 保留字节 | 1 | —— | —— | 0 | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：不得承载业务语义。 用途：用于对齐后续毫秒字段。 |
| 79 | 152 | 时间戳-毫秒 | Millisec | msec | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | ms | 0 ~ 999 | 含义：时间戳中的“毫秒”字段。 约束：应与秒字段联合满足标准时间进位关系。 用途：用于提高时间标签分辨率。 |
| 80 | 154 | 时间状态字 | TimeStat | timeStat | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | —— | 0 ~ 3 | 含义：时间戳状态字。 位定义： bit0: • 0 = 时间戳无效 • 1 = 时间戳有效 bit1: • 0 = 北斗 • 1 = 外推 约束：bit7~bit2 保留，固定写 0。 用途：用于指示时间信息是否可直接作为有效时标使用。 |
| 81 | 155 | 预留字段7 | Rsv7 | reserved7 | 保留字节 | 1 | —— | —— | 0 | 含义：协议预留字节。 固定值：固定填 0。 约束：不得承载业务语义。 用途：用于对齐后续整帧校验码。 |
| 82 | 156 | 整帧校验码 | FrameCrc | frameCrc32 | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— | —— | 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF | 含义：整帧 CRC 校验码。 约束：建议采用 CRC32/IEEE 计算方法，并明确覆盖范围。 用途：用于整帧完整性校验和误码检测。 |
| 83 | 160 | 帧尾校验字 | EOF | frameEndWord | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— | —— | 0xAA5555AA | 含义：整帧结束同步字。 固定值：0xAA5555AA。 约束：发送端固定填写，接收端应结合帧首与长度联合校验。 用途：用于辅助判定整帧结束位置和报文完整性。 |