表D.波束安排表

3. 单总表

| 序号 | 偏移地址 | 字段名称 | 代号 | 变量名 | 类型 | 字节 | 量化 | 单位 | 有效范围 | 产生源 | 用户 | 注释说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 帧首校验字 | SOF | frameStartWord | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— |  | 0x55AAAA55 | 数据处理 |  | 用于判定整帧起始。 |
| 2 | 4 | 保留字段1 | Rsv1 | reserved1 | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— |  | 0 | 数据处理 |  | 外层保留字段。 |
| 3 | 6 | 协议版本 | ProtoVer | protocolVersion | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0x10 | 数据处理 |  | 当前冻结版本。 |
| 4 | 7 | 包类型 | PktType | packetType | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0x02 | 数据处理 |  | D 表波束安排包类型。 |
| 5 | 8 | 整包长度 | TotalLen | totalPacketLength | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— |  | 164~34708 | 数据处理 |  | 计算公式为 28 + 136×N。 |
| 6 | 10 | 保留字段2 | Rsv2 | reserved2 | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— |  | 0 | 数据处理 |  | 外层保留字段。 |
| 7 | 12 | 波位中CPI计数 | BeamCpiCount | beamCpiCount | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 1~255 | 数据处理 |  | 表示当前表内实际包含的波位项数量，即 N。 |
| 8 | 13 | 波形组编号 | WaveGroupId | waveGroupId | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0~255 | 数据处理 |  | 用于引用 A 表中已装订的波形组资源。 |
| 9 | 14 | 保留字段3 | Rsv3 | reserved3 | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— |  | 0 | 数据处理 |  | 表头保留字段。 |
| 10 | 16 | 保留字段4 | Rsv4 | reserved4 | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— |  | 0 | 数据处理 |  | 表头保留字段。 |
| 11 | 20 + 136×k | 波位号 | BeamId | beamId | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0~255 | 数据处理 |  | 标识第 k 个波位项对应的波位编号。 |
| 12 | 21 + 136×k | 工作模式字 | WorkWord | workModeWord | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0x00~0x7F | 显控 |  | 仅定义工作态位域；位定义见第 5 节。 |
| 13 | 22 + 136×k | 校准模式 | CalibMode | calibMode | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0~255 | 显控 |  | 单一模式枚举字段；定义见第 5 节。 |
| 14 | 23 + 136×k | 检查模式 | InspectMode | inspectMode | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0~255 | 显控 |  | 单一模式枚举字段；定义见第 5 节。 |
| 15 | 24 + 136×k | 倾角补偿控制字 | TiltCtrl | tiltCompCtrl | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0x00~0xFF | 数据处理 |  | 位定义见第 6 节，用于控制是否启用倾角补偿输入。 |
| 16 | 25 + 136×k | 字段有效标志字 | ValidFlags | fieldValidFlags | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0x00~0xFF | 数据处理 |  | 用于标识多频点指向、配相数据、跟踪距离、噪声门限、时间质量字段和时间戳字段是否有效，位定义见第 6 节。 |
| 17 | 26 + 136×k | 保留字段5 | Rsv5 | reserved5 | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— |  | 0 | 数据处理 |  | 波位项保留字段。 |
| 18 | 28 + 136×k | 主波束阵面坐标 | MainCoord | mainBeamCoord[2] | 有符号32位整数数组[2]（int32[2]） | 8 | 0.001° | ° | -65000~65000 | 数据处理 |  | 数组定义：[0] 为主方位角，[1] 为主俯仰角。 |
| 19 | 36 + 136×k | 四频点波束阵面坐标 | FreqCoord | freqBeamCoord[4][2] | 有符号32位整数数组[4][2]（int32[4][2]） | 32 | 0.001° | ° | -65000~65000 | 数据处理 |  | 按频点分别给出方位角和俯仰角，详细索引见第 4 节。 |
| 20 | 68 + 136×k | 六增益控制数组 | RxGain | rxGainCode[3][2] | 无符号8位整数数组[3][2]（uint8[3][2]） | 6 | 0.5dB | dB | 0~125 | 显控 |  | 表示 3 个接收区、每区 2 个衰减器的增益代码。 |
| 21 | 74 + 136×k | 校准LFM时延 | CalibDelay | calibLfmDelay | 无符号16位整数（uint16） | 2 | 0.01us | us | 0~65535 | 数据处理 |  | 仅在外信号校准模式下使用，用于描述输出 LFM 的时延。 |
| 22 | 76 + 136×k | 跟踪目标距离 | TrackRange | trackTargetRange | 单精度浮点数（float） | 4 | —— | m | 0.0~500000.0 | 信号处理 |  | 该字段供数据处理回环后再次被信号处理使用，FPGA 不消费。 |
| 23 | 80 + 136×k | 噪声门限数组 | NoiseTh | noiseThreshold[3] | 单精度浮点数数组[3]（float[3]） | 12 | —— | dB | -200.0~200.0 | 信号处理 |  | 对应三个接收区的噪声门限，详细索引见第 4 节。 |
| 24 | 92 + 136×k | 倾角补偿输入 | TiltInput | tiltCompInput[2] | 有符号32位整数数组[2]（int32[2]） | 8 | 0.001° | ° | -90000~90000 | 数据处理 |  | 数组定义： [0] 为 X 轴倾角输入， [1] 为 Y 轴倾角输入。 |
| 25 | 100 + 136×k | 保留字段6 | Rsv6 | reserved6 | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— |  | 0 | 数据处理 |  | 波位项保留字段。 |
| 26 | 104 + 136×k | 校准后配相幅度数组 | PhaseAmp | phaseCalAmp[4][3] | 无符号16位整数数组[4][3]（uint16[4][3]） | 24 | 0.1dB | dB | 0~1200 | 数据处理 |  | 按 4 个频点、3 个通道给出校准后的幅度结果。 |
| 27 | 128 + 136×k | 校准后配相相位数组 | PhasePhase | phaseCalPhase[4][2] | 有符号16位整数数组[4][2]（int16[4][2]） | 16 | 0.1° | ° | -1800~1800 | 数据处理 |  | 按 4 个频点、2 个差通道给出校准后的相位结果。 |
| 28 | 144 + 136×k | 频率代码 | FreqCode | freqCode | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0x01~0x04 | 数据处理 |  | 固定频率代码，定义见第 4 节。 |
| 29 | 145 + 136×k | 时间戳-时 | Hour | timestampHour | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | hour | 0~23 | 数据处理 |  | 表示时间戳中的时。 |
| 30 | 146 + 136×k | 时间戳-分 | Minute | timestampMinute | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | min | 0~59 | 数据处理 |  | 表示时间戳中的分。 |
| 31 | 147 + 136×k | 时间戳-秒 | Second | timestampSecond | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— | s | 0~59 | 数据处理 |  | 表示时间戳中的秒。 |
| 32 | 148 + 136×k | 时间戳-毫秒 | Millisec | timestampMillisecond | 无符号16位整数（uint16） | 2 | —— | ms | 0~999 | 数据处理 |  | 表示时间戳中的毫秒。 |
| 33 | 150 + 136×k | 时间质量 | TimeQuality | timeQuality | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0~2 | 数据处理 |  | 表示时间质量枚举：0=Q0(Locked)，1=Q1(Holdover)，2=Q2(Freerun/Unknown)。 |
| 34 | 151 + 136×k | 保留字段7 | Rsv7 | reserved7 | 无符号8位整数（uint8） | 1 | —— |  | 0 | 数据处理 |  | 波位项保留字段。 |
| 35 | 152 + 136×k | 保留字段8 | Rsv8 | reserved8 | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— |  | 0 | 数据处理 |  | 波位项保留字段，用于补齐 4 字节对齐。 |
| 36 | 20 + 136×N | 整帧校验码 | FrameCrc | frameCrc32 | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— |  | 0~0xFFFFFFFF | 数据处理 |  | 采用 CRC32/IEEE，覆盖范围为全部字段。 |
| 37 | 24 + 136×N | 帧尾校验字 | EOF | frameEndWord | 无符号32位整数（uint32） | 4 | —— |  | 0xAA5555AA | 数据处理 |  | 用于辅助判定整帧结束。 |

4. 波位项数组字段设计说明

4.1 主波束阵面坐标 mainBeamCoord[2]

- 类型为 int32[2]，总字节数为 8。

- 存储顺序为行内连续存储，先写方位角，再写俯仰角。

- 索引定义如下：

mainBeamCoord[0] 表示主方位角，

mainBeamCoord[1] 表示主俯仰角。

- 量化统一为 0.001°，线上值 1000 表示 1.000°。

- 该字段表示当前波位的默认阵面指向。当四频点指向未启用时，默认指向同时适用于当前波位内所有启用频点。

4.2 四频点波束阵面坐标 freqBeamCoord[4][2]

- 类型为 int32[4][2]，总字节数为 32。

- 存储顺序为行优先连续存储，即先按频点递增，再在同一频点内写方位角和俯仰角。

- 索引定义如下：

freqBeamCoord[0][0] 为频点 1 方位角，freqBeamCoord[0][1] 为频点 1 俯仰角。

freqBeamCoord[1][0] 为频点 2 方位角，freqBeamCoord[1][1] 为频点 2 俯仰角。

freqBeamCoord[2][0] 为频点 3 方位角，freqBeamCoord[2][1] 为频点 3 俯仰角。

freqBeamCoord[3][0] 为频点 4 方位角，freqBeamCoord[3][1] 为频点 4 俯仰角。

- 本字段用于支持“四个频点可指向四个方向”的需求，允许多个频点写成同一组角度值，因此不采用位定义或索引表间接表达。

- 当 fieldValidFlags.Bit0 = 0 时，接收端应忽略本数组，使用 mainBeamCoord[2] 作为默认指向。

4.3 频率代码 freqCode

- 类型为 uint8，总字节数为 1。

- 当前版本只使用 4 个固定频率代码，不再使用频率代码数组。

- 代码对应关系如下： 0x01 对应固定频率 1。 0x02 对应固定频率 2。 0x03 对应固定频率 3。 0x04 对应固定频率 4。

- 四频点波束阵面坐标中的 4 行与上述 4 个固定频率按顺序一一对应。

- 当工作模式字中的频点组合不是四频点时，仅使用前若干个固定频率，其余频点对应的指向坐标写 0。

4.4 六增益控制数组 rxGainCode[3][2]

- 类型为 uint8[3][2]，总字节数为 6。

- 采用二维数组表示 3 个接收区和 2 个衰减器，不再拆成六个零散字段。

- 存储顺序为行优先连续存储，先按接收区递增，再在同一接收区内写两个衰减器。

- 索引定义如下：

rxGainCode[0][0] 为接收区 1 的衰减器 1 增益代码。 rxGainCode[0][1] 为接收区 1 的衰减器 2 增益代码。

rxGainCode[1][0] 为接收区 2 的衰减器 1 增益代码。 rxGainCode[1][1] 为接收区 2 的衰减器 2 增益代码。

rxGainCode[2][0] 为接收区 3 的衰减器 1 增益代码。 rxGainCode[2][1] 为接收区 3 的衰减器 2 增益代码。

- 量化统一为 0.5dB，换算关系为：实际增益 = 代码值 × 0.5dB。

- 若某一接收区当前未启用，对应两项应同时写 0。

4.5 噪声门限数组 noiseThreshold[3]

- 类型为 float[3]，总字节数为 12。

- 采用一维数组表示 3 个接收区的噪声门限。

- 索引定义如下：

noiseThreshold[0] 为接收区 1 噪声门限。

noiseThreshold[1] 为接收区 2 噪声门限。

noiseThreshold[2] 为接收区 3 噪声门限。

- 当 fieldValidFlags.Bit3 = 0 时，执行侧不得把该数组解释为有效门限。

- 若某一接收区当前未启用，对应位置建议写 0.0。

4.6 倾角补偿输入 tiltCompInput[2]

- 类型为 int32[2]，总字节数为 8。

- 索引定义如下：

tiltCompInput[0] 为 X 轴倾角输入，tiltCompInput[1] 为 Y 轴倾角输入。

- 量化统一为 0.001°，有效范围沿用自然状态回传中的倾角口径。

- 当 tiltCompCtrl.Bit0 = 0 时，执行侧不得使用该数组参与补偿计算。

4.7 校准后配相幅度数组 phaseCalAmp[4][3]

- 类型为 uint16[4][3]，总字节数为 24。

- 本数组按 4 个频点、3 个通道组织，用于保存以和通道为基准的校准后幅度结果。

- 存储顺序为行优先连续存储，先按频点递增，再在同一频点内写三个通道。

- 通道索引定义如下：

phaseCalAmp[f][0] 为频点 f+1 的方位差通道幅度。

phaseCalAmp[f][1] 为频点 f+1 的俯仰差通道幅度。

phaseCalAmp[f][2] 为频点 f+1 的辅助通道幅度。

- 量化采用 0.1dB，线上值 15 表示 1.5dB。

- 当前实际使用前三个频点时，第 4 个频点整行保留，用于后续扩展；保留行未启用时写 0。

4.8 校准后配相相位数组 phaseCalPhase[4][2]

- 类型为 int16[4][2]，总字节数为 16。

- 本数组按 4 个频点、2 个差通道组织，用于保存以和通道为基准的相位结果。

- 索引定义如下：

phaseCalPhase[f][0] 为频点 f+1 的方位差通道相位。

phaseCalPhase[f][1] 为频点 f+1 的俯仰差通道相位。

- 辅助通道只输出幅度，不输出相位，因此不在本数组中占位，不增加无意义保留列。

- 量化采用 0.1°，线上值 -35 表示 -3.5°。

- 当 fieldValidFlags.Bit1 = 0 时，执行侧不得读取 phaseCalAmp[4][3] 和 phaseCalPhase[4][2]。

当 fieldValidFlags.Bit7 = 0 时，接收端不得把该时间戳解释为有效业务参数。

四个字段按“时、分、秒、毫秒”顺序连续存放。

时间戳由 timestampHour、timestampMinute、timestampSecond、timestampMillisecond 四个字段组成，总字节数为 5。

4.9 波位时间戳字段

该字段仅描述当前时间质量等级，不替代独立的时间戳字段。

2 表示 Q2(Freerun/Unknown)。

1 表示 Q1(Holdover)。

0 表示 Q0(Locked)。

枚举定义如下：

当 fieldValidFlags.Bit6 = 0 时，接收端不得把该字段解释为有效业务参数。

类型为 uint8，总字节数为 1。

4.10 时间质量字段 timeQuality

5. 工作、校准、检查定义

5.1 工作模式字 workModeWord

workModeWord 长度固定为 1 byte，仅用于描述“工作态”下的执行位域，不再承载校准和检查语义。

| 位段 | 名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| Bit0 | 搜索跟踪选择 | 0 表示搜索，1 表示跟踪 |
| Bit2~Bit1 | 频点组合 | 00 单频点，01 双频点，10 三频点，11 四频点 |
| Bit4~Bit3 | 展宽模式 | 00 不展宽，01 接收展宽，10 发射展宽，11 收发展宽 |
| Bit5 | T/R 辐射使能 | 0 关闭，1 开启 |
| Bit6 | 匿影通道开关 | 0 关闭，1 开启 |
| Bit7 | 保留 | 当前为 0 |

补充说明如下：

- 当 Bit2~Bit1 取值为单频点、双频点或三频点时，仅使用前若干个固定频率，其余频点对应的指向坐标写 0。

- 校准模式和检查模式不通过 workModeWord 复用表达，避免一个字节承载多种业务语义。

5.2 校准模式 calibMode

calibMode 采用单一模式枚举，定义如下：

| 取值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 无校准 |
| 1 | 外信号多频点校准 |
| 2 | 内信号四路校准源开启 |
| 3 | 内信号校准通道关闭 |
| 4~255 | 预留 |

补充说明如下：

- 当 calibMode = 1 时，执行侧应关闭 T/R 辐射输出，并使用 freqCode 与 calibLfmDelay 共同描述外信号 LFM 校准参数。

- 当 calibMode = 2 时，执行侧应打开四路校准源，配相数据区可作为该模式下的结果回写依据。

- 当 calibMode = 3 时，表示当前波位用于关闭校准通道，不再产生新的校准输出。

5.3 检查模式 inspectMode

inspectMode 采用单一模式枚举，定义如下：

| 取值 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 无检查 |
| 1 | 通信检查 |
| 2 | 内部电路检查 |
| 3 | 同步处理检查 |
| 4 | 方向图或 S 曲线检查 |
| 5 | 接收通道检查 |
| 6~255 | 预留 |

补充说明如下：

- 通信检查 默认包含误码率检查语义，同时要求覆盖通信链路涉及的全部数据区完整性检查。

- 同步处理检查 推荐用于开机后的时统同步确认。

- 方向图或 S 曲线检查 和 接收通道检查 均为单一模式，不与其他检查项组合置位。

6. 偏移计算规则与解析约束

6.1 倾角补偿控制字 tiltCompCtrl

| 位段 | 名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| Bit0 | 倾角补偿使能 | 0 不启用，1 启用 |
| Bit1 | 输入来源选择 | 0 使用默认补偿，1 使用 tiltCompInput[2] |
| Bit2 | 允许执行侧二次修正 | 0 不允许，1 允许 |
| Bit3 | 使用最新自然状态 | 0 不强制，1 强制使用最新自然状态回传结果 |
| Bit7~Bit4 | 保留 | 当前为 0 |

6.2 字段有效标志字 fieldValidFlags

| 位段 | 名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| Bit0 | 四频点指向有效 | 0 无效，1 有效 |
| Bit1 | 配相数据有效 | 0 无效，1 有效 |
| Bit2 | 跟踪目标距离有效 | 0 无效，1 有效 |
| Bit3 | 噪声门限有效 | 0 无效，1 有效 |
| Bit4 | 倾角补偿输入有效 | 0 无效，1 有效 |
| Bit5 | 校准LFM时延有效 | 0 无效，1 有效 |
| Bit6 | 时间质量标记 | 0 无效，1 有效 |
| Bit7 | 时间戳有无标志 | 0 无效，1 有效 |

6.3 偏移计算规则

固定区长度为 20 byte。

第 0 个波位项固定从 offset = 20 开始。

单个波位项固定长度为 136 byte。

第 k 个波位项内任一字段的实际偏移统一按下式计算：

实际偏移 = 20 + 136×k + 字段相对偏移

整帧校验码偏移为 20 + 136×N。

帧结束校验字偏移为 24 + 136×N。

6.4 解析约束

接收端必须先完成整帧合法性校验，再进入 D 表业务字段解析。

接收端必须优先读取波位中CPI计数，据此计算波位项总长度和结束校验区位置。

当 fieldValidFlags 对应位为 0 时，接收端不得把相关字段解释为有效业务参数。

当前版本把未使用的固定区空间统一并入保留字段k，不再赋予独立业务语义。

当前版本进一步压缩了固定区和波位项控制区，只保留本轮评审确认需要的参数。

当前版本保留波位项内分解式时间戳字段，按“时、分、秒、毫秒”顺序连续存放；当 fieldValidFlags.Bit7 = 0 时，接收端不得把该时间戳解释为有效业务参数。

当前版本单个波位项补齐为 136 byte，以保证各波位项起始地址保持 4 字节对齐。